| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- |
| Профсоюзным комитетом | Заведующий МБДОУ «Каргасокский д/с №27» |  |
| МБДОУ «Каргасокский д/с №27» | приказ128/2 от 03.09.2018 | С.А.Нестерова |
| С.С.Непомнящая |  |  |

ИНСТРУКЦИЯ______

# по охране труда при работе не швейной машине с электроприводом

1. Общие требования

- К работе на швейной машине с электроприводом допускаются лица старше 18 лет, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, прошедшие вводный и первичный на рабочем месте инструктажи  по охране труда, аттестованные на I группу по электробезопасности, обученные безопасным приемам труда, прошедшие стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда.

- Не реже 1 раза в полгода проходит повторный инструктаж по охране труда, не реже 1 раза в год – очередную проверку знаний требований охраны труда, периодический медицинский осмотр – в соответствии с приказом Минздравсоцразвития № 302н.

- Швейная машина должна подключаться посредством гибкого провода, имеющего штепсельную вилку и розетку с заземляющим контактом; должна быть снабжена устройством, предохраняющими пальцы от прокола иглой и откидным кожухом, ограждающим вращающиеся части.

- Швейная машина должна иметь надёжное крепление объёмных частей, быть безопасной в работе и не иметь доступные для случайного прикосновения токоведущие части.

- Корпус электродвигателя швейной машины должен быть заземлен.

- Рабочее место должно быть оснащено винтовым стулом с поясничной опорой и регулируемым по высоте.

- Для амортизации сотрясений во время работы головки швейных машин должны быть установлены на эластичные прокладки, прикрепленные к настольным доскам машины.

- Швея-мотористка должна быть обеспечена специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами.

- Во время работы на швею-мотористку возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- подвижные части производственного оборудования, игла;

- повышенная яркость света;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- отсутствие или недостаток естественного света;

- повышенный уровень шума на рабочем месте;

- повышенное содержание пыли в воздухе.

- Швея-мотористка обязана немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

- Швея-мотористка обязана:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, принятые на предприятии;

- во время работы быть внимательной, не отвлекаться и не отвлекать других;

- не пользоваться защитными средствами, не прошедшими установленных испытаний, а также такими, срок испытания которых истек;

- обо всех неисправностях оборудования, приспособлений и инструмента докладывать непосредственному руководителю.

- Швея-мотористка должна выполнять работу, которая поручена руководителем, при условии, что безопасные способы ее выполнения ей известны.

- Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах. Перед приемом пищи необходимо тщательно вымыть руки с мылом.

- Требования настоящей инструкции являются обязательными для швеи-мотористки. За невыполнение этих требований швея-мотористка несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

2. Требования охраны труда перед началом работы

- Надеть и застегнуть (завязать на завязки) рабочую одежду. Одежда не должна стеснять движений во время работы. Волосы убрать под головной убор. В карманах не должно быть острых предметов.

- Осмотреть и привести в порядок рабочее место. Убрать предметы, которые не имеют отношения к выполняемой работе.

- Проверить достаточность освещения рабочего места.

- Убедиться в наличии и исправности необходимых для выполнения порученной работы ограждающих и предохраняющих устройств, приспособлений и инструментов, разместить их в удобном и безопасном для использования порядке.

- Проверить исправность швейной машины на холостом ходу, в первую очередь проверить действие фрикциона (тормоза). Машина должна немедленно останавливаться при снятии ноги с педали.

- Убедиться в правильной установке иглы.

- Произвести уборку машины, обтереть её от пыли и масла.

- В случае обнаружения опасных ситуаций и невозможности их устранения немедленно поставить в известность непосредственного руководителя.

3. Требования охраны труда во время работы

- Поддерживать на рабочем месте чистоту и порядок.

- Во избежание несчастных случаев запускать машину плавным нажатием педали.

- Следить за тем, чтобы детали кроя и инструмент не соприкасались с маховиком машины. Случайно попавшие в приводной механизм нитки и детали изделий выбирать только при выключенном электродвигателе.

- Прокладывая строчку, деталь изделия держать двумя руками. Прижимную лапку поднимать с помощью подъёмника или педали.

- Прижимную лапку к шьющему механизму подводить только во время остановки машины.

- Следить, чтобы вентиляционные щели на кожухе двигателя не засорялись нитками или остатками материала. Очищать щели от возможных остатков материалов пылеочистительной кисточкой и только в режиме отключения машины от электросети.

- Машину необходимо отключать, в случае:

- обнаружения неисправностей;

- перерыва в работе или ухода с рабочего места;

- смены иглы и прижимной лапки;

- обрыва нити и заправки верхней и нижней нитей;

- чистки, смазки и регулировки машины;

- выполнения любых ремонтных работ.

- Отработанные швейные иглы складывать в специальную тару.

- Не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношение к данной работе.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

- В случае обнаружения неисправностей в электрической швейной машине или в электропроводке немедленно прекратить работу, отключить машину от электросети и доложить о ситуации непосредственному руководителю.

- При возникновении пожара немедленно прекратить работу, сообщить в пожарную часть по телефону 101, отключить электропитание, сообщить непосредственному руководителю и приступить к ликвидации очага возгорания первичными средствами пожаротушения.

- При несчастном случае освободить пострадавшего от травмирующего фактора, оказать ему первую помощь, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103, известить о происшествии руководство и по возможности сохранить обстановку, если это не приведет к аварии или травмированию других людей.

- Оказание первой помощи:

- при поражении электрическим током обесточить пострадавшего (не забывая о собственной безопасности);

- при отсутствии пульса на сонной артерии нанести удар кулаком по грудине и приступить к реанимации;

- при коме повернуть пострадавшего на живот;

- при электрических ожогах и ранах наложить повязки;

- при переломах костей конечностей наложить шины;

- при ожогах не следует стаскивать с обожженного места одежду и удалять прилипшее к ране белье, при ожоге глаз электрической дугой необходимо делать холодные примочки раствором борной кислоты;

- при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса необходимо сделать ему искусственное дыхание и непрямой (наружный) массаж сердца, обратив внимание на зрачки; расширенные зрачки указывают на резкое ухудшение кровообращения мозга, при таком состоянии оживление начинать немедленно;

- вызвать скорую помощь по телефону 103.

5. Требования охраны труда по окончании работы

- Остановить (отключить от электросети) швейную машину.

- Вычистить и смазать маслом механизмы швейной машины.

- Привести в порядок рабочее место. Очистить стол и пол у машины от отходов, убрать готовую продукцию и неиспользованные материалы.

- Убрать инструменты и приспособления в специально отведённое место.

- Снять и убрать спецодежду, привести себя в порядок.

- Вымыть лицо и руки с мылом.

- Обо всех нарушениях, обнаруженных во время работы, а также о принятых мерах известить своего непосредственного руководителя.

- Отключить освещение и закрыть помещение.